Инструкция по обновлению PROM/текущей версии программного обеспечения для коммутаторов серии DES/DHS-3000

1. DES-3016

При обновлении текущей версии программного обеспечения коммутатора DES-3016 на новую версию необходимо строго следовать указанным ниже шагам. В противном случае коммутатор может работать некорректно.

- Отключите питание коммутатора DES-3016.

- Подключите последовательный порт RS-232 (порт консоли) Коммутатора к компьютеру и установите скорость в бодах 9600bps в HyperTerminal на ПК.

- Включите питание Коммутатора DES-3016.

- Нажмите ‘#’(SHIFT + 3), чтобы перейти в режим обновления.

- Измените скорость в бодах на 115200bps, затем с помощью протокола zModem загрузите 3016_prom_1.01.009.had. После завершения загрузки произойдет автоматическая перезагрузка системы.

- Подождите несколько секунд, пока система автоматически войдет в режим обновления.

- С помощью протокола zModem загрузите 30xx_prom_1.01.009.had, после завершения загрузки произойдет автоматический перезапуск системы.

- Измените скорость в бодах на 9600bps.

- Нажмите ‘#’(SHIFT + 3), чтобы перейти в режим обновления до полной загрузки новой версии программного обеспечения.

- Измените скорость в бодах на 115200bps, и, наконец, с помощью протокола zModem загрузите новое рабочее программное обеспечение.

- После изменения скорости в бодах на 9600bps Коммутатор перейдет в нормальный режим работы.

2. Серия DES/DHS-3000 (DES-3010F/DES-3010G/DES-3018/ DES-3026/DES-3010FL/ DHS-3010F/DHS-3010G/DHS-3018/DHS-3026), за исключением DES-3016

Чтобы обновить установленную версию программного обеспечения для других коммутаторов серии DES/DHS-3000 (DES-3010F/DES-3010G/DES-3018/ DES-3026/ DES-3010FL/ DHS-3010F/DHS-3010G/DHS-3018/DHS-3026), сначала необходимо обновить версию PROM до 30xx_prom_1.01.009.had, а только затем обновлять версию текущего программного обеспечения Коммутатора. В противном случае Коммутатор может работать некорректно. Пример: при обновлении текущей версии программного обеспечения для DES-3018 необходимо строго следовать приведенным ниже шагам:

- Отключите питание Коммутатора DES-3018.

- Подключите последовательный порт RS-232 (порт консоли) Коммутатора к компьютеру и установите скорость в бодах 9600bps в HyperTerminal на ПК.

- Включите питание коммутатора DES-3018.

- Нажмите ‘#’(SHIFT + 3), чтобы перейти в режим обновления до полной загрузки новой версии программного обеспечения.

- Измените скорость в бодах на 115200bps, затем с помощью протокола zModem загрузите 30xx_prom_1.01.009.had. После завершения загрузки произойдет автоматическая перезагрузка системы.

- После завершения перезагрузки DES-3018 загрузите новое программное обеспечение с помощью сервиса TFTP.